Технические характеристики сервера

| № | Параметр | Требования |
| --- | --- | --- |
|  | Производитель: Мировой бренд | Обязательно |
|  | Физическое исполнение - Тип системного блока: монтаж в стойку 19". - Мощность и тип блока питания (не менее): 1000 Вт перем. тока - Количество блоков питания: 4 | Обязательно |
|  | Процессоры: - Тип микропроцессора: RISC - Количество процессоров (не менее): 2 - Частота процессора (не менее): 3 ГГц - Количество ядер на процессор (не менее) 10 | Обязательно |
|  | Оперативная память: - Тип оперативной памяти: DDR4 - Максимально объем (не менее) 4096 Гб - Количество разъемов DIMM (не менее): 32 шт. (не менее) - Пиковая пропускная способность DIMM: 340 Гб/с (не менее) - Установленная оперативная память 2 Тб | Обязательно |
|  | Поддержка функций RAS: - Поддержка технологии EnergyScale - Память Chipkill с коррекцией ошибок - Сервисный процессор - Диски и твердотельные накопители с возможностью горячей замены - Отключение процессора во время работы и в процессе загрузки системы (Dynamic Processor Deallocation) - Функция повтора команды процессора (Processor Instruction Retry) - Функция восстановления на другом процессоре (Alternate Processor Recovery) - Слоты PCIe с конкурентным обслуживанием - Резервированные источники питания с горячей заменой - Резервированные вентиляторы с горячей заменой | Обязательно |
|  | Слоты PCIe в системном блоке (не менее): - PCIe x8 не менее: 2 шт. - PCIe x8/16 не менее: 4 шт. | Обязательно |
|  | Жесткие диски/твердотельные накопители/дисководы: - Интегрированные контроллеры SAS для дисков/твердотельных накопителей/DVD - Число отсеков SFF-3 не менее: 12 - Поддерживаемое количество Enterprise NVMe в разъемах PCIe 10 (не менее) - Поддерживаемое количество Enterprise NVMe в отсеках для дисков: 4 х U.2 (не менее) - Установлено дисков, не менее: 2 х 7,44ТБ | Обязательно |
|  | Установленные сетевые порты: - Ethernet 10Гб (SR MMF-850 LC): 4 - Ethernet 100/1000Мб (RJ45 UTP Cat.5): 4 - Fibre Channel 32Гб (SR MMF-850 LC): 4 | Обязательно |
|  | Программное обеспечение: - UNIX подобная операционная система с лицензией | Обязательно |
|  | Прочее оборудование: - Направляющие для монтажа в стойку: комплект - Кабели для подключения к PDU шкафа (250V/10A): 4 | Обязательно |