«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель председателя правления АКБ «Микрокредитбанк»

_______________А.Мустафаев

________________2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Изготовление и установка мобильных кабинок для банкоматов АТМ

АКБ «MIKROKREDITBANK»

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование проекта и его условное обозначение:

Изготовление и установка мобильных кабинок для банкоматов АТМ для АКБ «MIKROKREDITBANK»

1.2. Заказчик:

Акционерно-коммерческий банк «Микрокредитбанк» (далее - Заказчик).

Адрес: l00047, г, Ташкент, Мирабадский район, ул. Амира Темура, дом 4

Телефон: 1285 (1090)

МФО: 0043З

ИНН:200547792

Р/С: 19907000100000433001

Индекс: 100047

ОКОНХ: 15142540

Веб-сайт банка: http//www.mkbank.uz

1.3. Срок изготовления и установки: Не более 60 календарных дней.

1.4. Место установки готовых мобильных кабинок:

Установочные работы готовых мобильных кабинок будут проведены по территории Республики Каракалпакстан (по городу Нукус 2 шт.), Бухарской области (по городу Каган 1 шт. и районов Каракуль 1 шт., Жондор 1 шт. и Янгибазар 1 шт.), Джиззакской области (городу Джиззак 2 шт.), Сырдарьинской области (по городу Гулистан 1 шт. и Баяутского района 2 шт.), Сурхандарьинской области (города Термез 1 шт. и районов Учкизил 1 шт. и Узун 1 шт.), Ташкентской области (города Нурафшан 1 шт. и Алмалык 2 шт.) и по городу Ташкент 7 шт.

Локацию проведения работ предоставляет заказчик, на основание списка локаций. По каждому региону точечная локация указывается ответственным сотрудником данного региона.

1.5. Источники финансирования: Источником финансирования работ по данному проекту являются собственные средства Заказчика.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

2.1. Назначение проекта:

Основным назначением настоящего проекта является дополнительные меры по повышению популярности банковских услуг, увеличить виды услуг с помощью банкоматов (точки самообслуживания), создание удобства для клиентов. Для данного достижения необходимо увеличить количество точек самообслуживания, в удобном и практичном для клиента состояния и локации.

2.2 Требования к перечню работ. Количество и объём работ:

-Общее число локации для мобильных кабинок 24 штук. Два вида мобильных кабинок:

- Брендированная будка MKBank, для банкомата NCR-6623 (задняя загрузка денег) габаритные размеры: ДхВхГ 1400х2500х2400 мм, общее количество 5 комплектов.

- Брендированная будка MKBank для банкомата NCR 6683 и NCR 6623 (передняя загрузка денег) габаритные размеры: ДхВхГ 1400х2500х1750 мм, общее количество 19 комплектов.

Всего 24 комплектов.

К мобильным кабинкам прилагается габаритные размеры и фото данных видов кабинок. В стоимость кабинок входит доставка данных кабинок по всем указанным локациям: По каждому вопросу обращаться к ответственным по сотрудникам головного банка или дизайн наклейки (оракала туманки) для каждой кабинки. (осуществляется строго с согласованием с ответственными сотрудниками банка по местоположению)

Технические параметры

Мобильная будка для банкомата NCR 6683 и NCR 6623 (передняя загрузка денег)

Мобильная будка для банкомата MKBANK

Конструкция - мобильная;

Тип установки - уличный;

Загрузка д/с - передняя

Условия поставки – доставка по локации

Габаритные размеры: ДХВХГ 1400х2500х1750 мм

Фото

Фото

| № | Наименование товара / услуг | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Каркас | стальная профильная труба 50х50х3 мм; стальная профильная труба 40х40х2,5 мм; стальная профильная труба 40х20х1,5 мм; стальная профильная труба 20х20х1,5 мм; Покраска - антикоррозионная краска |
| 2 | Подиум будки с выдвижной системой | стальная профильная труба 50х50х3 мм; лист стальной рифленый толщ.3 мм Покраска - порошковая покраска, цвет - темно-серый (по каталогу RAL) |
| 3 | Выдвижной подиум для банкомата | стальная профильная труба 40х40х2,5 мм; стальная профильная труба 40х20х1,5 мм; Покраска - антикоррозийная эмаль; |
| 4 | Внешняя облицовка конструкции | конструкция обшивается алюминиевыми композитными панелями толщ. 4 мм. Цвет комбинированный - синий, зеленый, белый (согласно брендбуку компании) |
| 5 | Внутренняя облицовка кабины конструкции | конструкция обшивается пластиковыми панелями |
| 6 | Термоизоляция | стены и потолок обшиваются минеральной ватой толщ. 10 мм; |
| 7 | Электромонтажные работы | прокладка входного силового кабеля 2х2,5, Все кабеля изолируются к гофрошланг ПВХ. Установка электрощита, включатели, розетка(4 шт). Вывод силового кабеля 2х2,5 с запасом 10 метров для дальнейшего подключения; |
| 8 | Доступ для технических работ | Над банкоматом устанавливается потайная дверь с замком для доступа тех.службы для обслуживания будки банкомата |
| 9 | Подсветка будки | Линейная подсветка будки, днем при выключенной подсветке - цвет белый, при включенной подсветке - зеленый. Основа светильника из анодированного алюминиевого профиля 50 мм, Подсветка - светодиодная лента по периметру и Лицевая часть светильника - светорассеивающий PVC пластик Внутренняя подсветка будки - линейная светодиодная панель 18W - 2 шт; |
| 10 | Климат-контроль | Климатическая система - Кондиционер 9 BTU; |
| 11 | Система видеонаблюдения | NVR-4 канала до (4 Мп), IP купольная камера – HD ( 2 Мп ) POE SWITCH 4 порт Жесткий диск HDD (1 ТБ); |
| 12 | Брендирование | Световой короб с возможностью замены имиджа - основа из акрилового стекла цвет белый 3 мм, профиль алюминиевый с клик-системой, конструкция утапливается в обшивку. Надпись MKBank и ATM24 - основа из акрилового стекла цвет белый 3 мм, прозрачное акриловое стекло 5 мм, акриловое стекло цвет белый 3 мм с инкрустацией в обшивку. |

Технические параметры

Мобильной будки для банкомата NCR-6623 (задняя загрузка денег)

Мобильная будка для банкомата MKBANK

Конструкция - мобильная;

Тип установки - уличный;

Загрузка д/с - задняя;

Условия поставки - доставка по локации

Габаритные размеры: ДХВХГ 1400х2500х2400 мм

Фото

Фото

| № | Наименование товара / услуг | Техническое описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Каркас | стальная профильная труба 50х50х3 мм; стальная профильная труба 40х40х2,5 мм; стальная профильная труба 40х20х1,5 мм; стальная профильная труба 20х20х1,5 мм; Покраска - антикоррозионная краска |
| 2 | Подиум будки с выдвижной системой | стальная профильная труба 50х50х3 мм; лист стальной рифленый толщ.3 мм Покраска - порошковая покраска, цвет - темно-серый (по каталогу RAL) |
| 3 | Выдвижной подиум для банкомата | стальная профильная труба 40х40х2,5 мм; стальная профильная труба 40х20х1,5 мм; Покраска - антикоррозийная эмаль; |
| 4 | Внешняя облицовка конструкции | конструкция обшивается алюминиевыми композитными панелями толщ. 4 мм. Цвет комбинированный - синий, зеленый, белый (согласно брендбуку компании) |
| 5 | Внутренняя облицовка конструкции | конструкция обшивается пластиковыми панелями |
| 6 | Термоизоляция | стены и потолок обшиваются минеральной ватой толщ. 10 мм; |
| 7 | Электромонтажные работы | прокладка входного силового кабеля 2х2,5, Все кабеля изолируются к гофрошланг ПВХ. Установка электрощита, включатели, розетка(4 шт). Вывод силового кабеля 2х2,5 с запасом 10 метров для дальнейшего подключения; |
| 8 | Доступ для технических работ | С тыльной стороны будки устанавливается дверь для доступа тех.службы для обслуживания банкомата и будки. Устанавливается секретный замок |
| 9 | Подсветка будки | Линейная подсветка будки, днем при выключенной подсветке - цвет белый, при включенной подсветке - зеленый. Основа светильника из анодированного алюминиевого профиля 50 мм, Подсветка - светодиодная лента по периметру и Лицевая часть светильника - светорассеивающий PVC пластик Внутренняя подсветка будки - линейная светодиодная панель 18W - 2 шт; |
| 10 | Климат-контроль | Климатическая система - Кондиционер 9 BTU; |
| 11 | Система видеонаблюдения | NVR-4 канала до (4 Мп), IP купольная камера – HD ( 2 Мп ) POE SWITCH 4 порт Жесткий диск HDD (1 ТБ); |
| 12 | Брендирование | Световой короб с возможностью замены имиджа - основа из акрилового стекла цвет белый 3 мм, профиль алюминиевый с клик-системой, конструкция утапливается в обшивку. Надпись MKBank и ATM24 - основа из акрилового стекла цвет белый 3 мм, прозрачное акриловое стекло 5 мм, акриловое стекло цвет белый 3 мм с инкрустацией в обшивку. |

2.3 Подготовка к монтажно-сборочным работам:

-Перед изготовлением необходимо на каждой локации произвести детальный обмер для заготовки, и после изготовления согласовать каждый объект с руководством банка;

-после изготовления доустановочная демонстрация каждого объекта, и после завершения всех работ акт приём передачи осуществляется с представителями головного банка и изготовителей; -после подписания договора заказчик обязуется передать все не достающиеся параметры (точное определение цветов и других параметров).

2.4 Монтажно-сборочные работы:

Все дорожные расходы, питания рабочих, временное проживание рабочих, подъёмный автокран, строительные леса, подключение к электросети, подготовка местности для установки кабинок (стяжка) и другие прочие расходы за счет поставщика;

-Анализ фактических размеров объекта поставщик берет на себя ответственность, и оплачивает все расходы включая дорожные, временное проживание и другие прочих расходов.

3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА РАБОТ И УСЛУГ

3.1. По итогам реализации проекта исполнитель должен предоставить следующие результаты: -Поставить работы в срок в не более 60 календарных дней;

-Соответствие технических параметров изделия требованиям ТЗ;

-Гарантия на мобильную кабинку и бесплатное сервисное обслуживание оборудования не менее 1 года.

3.2. обязанности банка:

-Содействие и помощь на всем пути проведения работ в плане возникших вопросов;

-Помощь в организационных вопросах;

-Предоставлении контактного лица в каждом банковском отделении;

-После завершения работ составить акт приёма-передачи и принять мобильные кабинки если они соответствуют техническим параметрам изделия и требованиям ТЗ.

3.3. обязанности исполнителя:

До начала проведения работ снять замеры той или иной точки где будут устанавливаться мобильные кабины;

-Выполнять работы не позднее в указанный срок;

-Выполнять работы строго согласно техническому заданию и макету;

-Сдавать мобильные кабинки на основании акта приёма передачи.